山西太钢不锈钢股份有限公司焦炉烟道气脱硫脱硝项目

竣工环境保护验收意见

2021年5月24日山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部在太原市组织召开“山西太钢不锈钢股份有限公司焦炉烟道气脱硫脱硝项目竣工环境保护验收会”，参加会议的有山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂、项目验收报告编制和环保设施设计单位山西太钢工程技术有限公司、验收监测单位山西太钢环境监测有限公司、环保设施施工单位山西钢铁建设（集团）有限公司、监理单位山西震益工程监理有限公司、环评单位山西清源环境咨询有限公司以及应邀参会的环保技术专家（名单附后）。

山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂根据“山西太钢不锈钢股份有限公司焦炉烟道气脱硫脱硝项目竣工环境保护验收监测报告表”并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《山西太钢不锈钢股份有限公司焦炉烟道气脱硫脱硝项目环境影响评价报告表》和太原市环境保护局尖草坪分局并环尖审批﹝2018〕第17号文“关于山西太钢不锈钢股份有限公司焦炉烟道气脱硫脱硝项目环境影响报告表的批复”等要求对本项目进行验收。

与会人员认真审阅了“山西太钢不锈钢股份有限公司焦炉烟道气脱硫脱硝项目竣工环境保护验收监测报告表”汇报材料，听取了建设单位、编制单位关于焦炉烟道气脱硫脱硝项目建设情况的汇报，现场检查了工程污染防治设施的建设、运行以及规章制度建立情况。经过认真讨论，形成环保验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：项目位于山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂厂区内，项目布置在焦化厂7#、8#、9#焦炉西侧，每座焦炉设置1套焦炉烟气脱硫脱硝装置。7#、8#焦炉烟气脱硫脱硝装置地理坐标为北纬37°50'52.97"，东经112°06'29.86"，9#焦炉烟气脱硫脱硝装置地理坐标为北纬37°55'3.53"，东经112°32'54.97"。

建设性质：新建。

建设规模：3套焦炉烟气脱硫脱硝装置。每套最大焦炉烟气处理量均为274000 Nm³/h，总处理量为822000N m³/h

建设内容：对焦化厂现有7#、8#、9#焦炉烟气进行脱硫脱硝治理，建设内容见表1。

| 表1 项目组成及主要建设内容、实际建设情况一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单元 |  |  | 环评提出的建设内容 | 实际建设内容 |
| 主体 工程 | 7#焦炉 | 脱硫除尘系统 | 包括脱硫剂贮存、输送、研磨及均布系统、SDS脱硫系统、除尘系统等，建设内容有脱硫剂原料仓、磨机、均布喷射器、SDS脱硫塔、脉冲式布袋除尘器、废料仓等。 | 新建1台1m³脱硫剂原料储仓、0.1KW原料仓振动器、0.55KW原料仓卸料器、1套40KW磨机、2台均布喷射器、1台SDS反应塔、1台脉冲式布袋除尘器、与8#焦炉共用1台20m³废料仓。 |
|  |  | 脱硝系统 | 为氨气供应系统、中低温SCR脱硝系统，主要建设内容有氨气供应管道、喷氨格栅、SCR反应器，反应器采用分仓室结构，采用上进气下出气形式，脱硝催化剂为钒钛系中低温脱硝催化剂，主要成分为V2O5、TiO2等。 | 新建氨气供应管道，氨从烧结450氨站供应、1台氨空混合器、1台喷氨格栅、1台SCR反应器、1台燃烧器、1台点火器、1台助燃风机、1台二次风机、2台稀释风机。 |
|  |  | 烟气管道 | 主要建设内容有烟道挡板、补偿器等，脱硫脱硝系统与焦炉现有排气系统并联布置。脱硫脱硝系统正常运行时旁路挡板门关闭，脱硫脱硝烟气入口挡板门打开；脱硫脱硝系统检修或故障时，旁路挡板门打开，脱硫脱硝烟气入口挡板门关闭，切换至原有焦炉排气系统。 | 新建1台原烟气挡板门、1台净烟气挡板门、1台地下旁路挡板门、1台地上旁路快切挡板门及补偿器，安装相关报警、联锁系统。 |
|  |  | 引风系统 | 设置1台引风机，为整个系统提供动力，克服烟气阻力，实现净化处理后烟气的顺利排放。 | 1台1120KW-10KV增压风机，为整个系统提供动力，克服烟气阻力，实现净化处理后烟气的顺利排放。 |
|  | 8#焦炉 | 脱硫除尘系统 | 包括脱硫剂贮存、输送、研磨及均布系统、SDS脱硫系统、除尘系统等，建设内容有脱硫剂原料仓、磨机、均布喷射器、SDS脱硫塔、脉冲式布袋除尘器、废料仓。 | 新建1台1m³脱硫剂原料储仓、0.1KW原料仓振动器、0.55KW原料仓卸料器、1套40KW磨机、2台均布喷射器、1台SDS反应塔、1台脉冲式布袋除尘器、与7#焦炉共用1台20m³废料仓。 |
|  |  | 脱硝系统 | 为氨气供应系统、中低温SCR脱硝系统，主要建设内容有氨气供应管道、喷氨格栅、SCR反应器，反应器采用分仓室结构，采用上进气下出气形式，脱硝催化剂为钒钛系中低温脱硝催化剂，主要成分为V2O5、TiO2等。 | 新建氨气供应管道，氨从烧结450氨站供应、1台氨空混合器、1台喷氨格栅、1台SCR反应器、1台燃烧器、1台点火器、1台助燃风机、1台二次风机、2台稀释风机。 |
|  |  | 烟气管道 | 主要建设内容有烟道挡板、补偿器等，脱硫脱硝系统与焦炉现有排气系统并联布置。脱硫脱硝系统正常运行时旁路挡板门关闭，脱硫脱硝烟气入口挡板门打开；脱硫脱硝系统检修或故障时，旁路挡板门打开，脱硫脱硝烟气入口挡板门关闭，切换至原有焦炉排气系统。 | 新建1台原烟气挡板门、1台净烟气挡板门、1台地下旁路挡板门、1台地上旁路快切挡板门及补偿器，安装相关报警、联锁系统。 |
|  |  | 引风系统 | 设置1台引风机，为整个系统提供动力，克服烟气阻力，实现净化处理后烟气的顺利排放。 | 1台1120KW-10KV增压风机，为整个系统提供动力，克服烟气阻力，实现净化处理后烟气的顺利排放。 |
| 主体工程 | 9#焦炉 | 脱硫除尘系统 | 包括脱硫剂贮存、输送、研磨及均布系统、SDS脱硫系统、除尘系统等，建设内容有脱硫剂原料仓、磨机、均布喷射器、SDS脱硫塔、脉冲式布袋除尘器、废料仓。 | 新建1台1m³脱硫剂原料储仓、0.1KW原料仓振动器、0.55KW原料仓卸料器、1套40KW磨机、2台均布喷射器、1台SDS反应塔、1台脉冲式布袋除尘器、1台20m³废料仓。 |
|  |  | 脱硝系统 | 为氨气供应系统、中低温SCR脱硝系统，主要建设内容有氨气供应管道、喷氨格栅、SCR反应器，反应器采用分仓室结构，采用上进气下出气形式，脱硝催化剂为钒钛系中低温脱硝催化剂，主要成分为V2O5、TiO2等。 | 新建氨气供应管道，氨从烧结450氨站供应、1台氨空混合器、1台喷氨格栅、1台SCR反应器、1台燃烧器、1台点火器、1台助燃风机、1台二次风机、2台稀释风机。 |
|  |  | 烟气管道 | 主要建设内容有烟道挡板、补偿器等，脱硫脱硝系统与焦炉现有排气系统并联布置。脱硫脱硝系统正常运行时旁路挡板门关闭，脱硫脱硝烟气入口挡板门打开；脱硫脱硝系统检修或故障时，旁路挡板门打开，脱硫脱硝烟气入口挡板门关闭，切换至原有焦炉排气系统。 | 新建1台原烟气挡板门、1台净烟气挡板门、1台地下旁路挡板门、1台地上旁路快切挡板门及补偿器，安装相关报警、联锁系统。 |
|  |  | 引风系统 | 设置1台引风机，为整个系统提供动力，克服烟气阻力，实现净化处理后烟气的顺利排放。 | 1台1120KW-10KV增压风机，为整个系统提供动力，克服烟气阻力，实现净化处理后烟气的顺利排放。 |
| 辅助 工程 | 地下烟道改造 |  | 原有地下烟道挡板门进行改造，加强阀门的密封性，并将阀门脱硫脱硝系统进行联锁，实现该阀门的快开快关，确保焦炉的安全生产。 | 加强了阀门的密封性，并将阀门脱硫脱硝系统进行联锁，实现了该阀门的快开快关。 |
|  | 煤塔除尘站拆移 |  | 拆除本项目7#、8#脱硫脱硝装置所在区域现有的煤塔除尘站，将其移至现有位置西侧30m处，保证本项目7#、8#脱硫脱硝装置建设用地。 | 拆除本项目7#、8#脱硫脱硝装置所在区域现有的煤塔除尘站，已将其移至现有位置西侧30m处。 |
|  | 管道拆移 |  | 对本项目9#脱硫脱硝装置所在区域上空的1根煤调湿烟气管道、2根北区化产脱硫制酸事故应急排放管道移至现有位置西侧10m处，保证本项目9#脱硫脱硝装置建设用地。 | 已将本项目9#脱硫脱硝装置所在区域上空的1根煤调湿烟气管道、2根北区化产脱硫制酸事故应急排放管道移至现有位置西侧10m处。 |
|  | 循环水系统 |  | 依托太钢厂区的循环水系统，3套脱硫脱硝系统的循环水量为90m3/h。 | 依托太钢厂区的循环水系统，3套脱硫脱硝系统的循环水量为90m3/h，现有太钢厂区循环水系统满足要求。 |
| 依托 工程 | 高炉煤气 |  | 高炉煤气依托厂区现有高炉煤气管道，由管网引至本项目所在地，供气管道长度约1000m。 | 依托厂区现有高炉煤气管道，由管网引至本项目所在地，供气管道长度约400m。 |
|  | 氨气 |  | 依托项目所在地南侧750m处的烧结厂450氨站，液氨在氨站气化后管道输送到本项目脱硝系统的喷氨格栅入口。 | 依托项目所在地南侧750m处的烧结厂450氨站，液氨在氨站气化后管道输送到本项目脱硝系统的喷氨格栅入口。 |
|  | 仪表空气 |  | 依托厂区现有仪表空气管道，由管网引至本项目所在地，供气管道长度约1000m。 | 依托厂区现有仪表空气管道，由管网引至本项目所在地，供气管道长度约1000m。 |
|  | 供水 |  | 依托现有厂区循环冷却水系统。 | 依托现有厂区循环冷却水系统，现有太钢厂区循环水系统满足要求。 |
|  | 供电 |  | 依托厂区现有供电系统。 | 依托厂区现有供电系统。 |
| 环保 工程 | 大气 |  | 脱硫剂粉磨粉尘：磨机运行时处于负压，研磨后的粉末由喷粉风机抽出进入脱硫塔，通过喷入系统进入脱硫反应器，最终由后置的布袋除尘器收集。 | 脱硫剂粉磨粉尘：磨机运行时处于负压，研磨后的粉末由喷粉风机抽出进入脱硫塔，通过喷入系统进入脱硫反应器，最终由后置的布袋除尘器收集。 |
|  |  |  | 废料仓产生的粉尘和脱硝系统加热炉废气通过管道引入焦炉烟气管道中，随焦炉烟气统一处理后达标排放。 | 废料仓产生的粉尘、脱硝系统加热废气通过管道引入焦炉烟气管道中，同焦炉烟气统一处理，达到达标排放限值要求。 |
|  | 固体废物 |  | 主要为脱硫产物硫酸钠，由布袋除尘器收集后暂存于废料仓，经吨包打包机打包后定期外售。 | 主要为脱硝系统废催化剂和脱硫系统使用脱硫剂碳酸氢钠生成的副产物硫酸钠。 脱硝系统催化剂三年更换一次，产生量为120m³/3a，属于危险固废，统一收集后由厂家回收再利用，不在厂区存放。 脱硫产物硫酸钠产生量为167吨/月，经布袋除尘器集中收集暂存于废料仓后，经打包机打包后定期交由太钢加工厂处置。 |
|  | 噪声 |  | 选择低噪声设备、基础减震。 | 选择低噪声设备、脱硫剂振动器、卸料器等设置基础减震。 |

（二）建设过程及环保审批情况

2018年4月25日太原市尖草坪区工业和信息化局以草坪经信备字﹝2018﹞5号《山西太钢不锈钢股份有限公司焦炉烟道气脱硫脱硝项目备案》同意项目备案。

2018年8月，山西太钢不锈钢股份有限公司委托山西清源环境咨询有限公司编制完成了《山西太钢不锈钢股份有限公司焦炉烟道气脱硫脱硝项目环境影响报告表》。2018年8月16日太原市环境保护局尖草坪分局以并环尖审批﹝2018〕第17号文《关于<山西太钢不锈钢股份有限公司焦炉烟道气脱硫脱硝项目环境影响报告表>的批复》对本项目环境影响评价文件进行了批复。

山西太钢不锈钢股份有限公司于2020年10月30日申领了排污许可证，许可证编号91140000701011888X001P。

本项目于2018年9月开工建设，工程于2020年12月开始调试。

建设项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

目前，山西太钢不锈钢股份有限公司焦炉烟道气脱硫脱硝项目环保设施均已建成并投入使用，主要设备及环保设施运行正常，具备环保设施竣工验收的条件。

（三）投资情况

项目实际总投资11087.6万元，环保投资额为11087.6万元，环保投资占总投资额的100%。

（四）验收范围

本次验收范围：包括7#、8#、9#焦炉烟气本次脱硫脱硝装置改造的全部内容。

- 二、工程变动情况

经现场检查项目无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

环评提出的和环评批复提出的污染治理措施落实情况见表2和表3。

| 表2 环评提出的污染治理措施落实情况一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 环评防治措施 | 实际防治措施 |
| 废气 | 脱硫剂粉磨 | 粉尘 | 磨机运行时处于负压，研磨后的粉末由喷粉风机抽出进入脱硫塔，通过喷入系统进入脱硫反应器，最终由后置的布袋除尘器收集。 | 磨机运行时处于负压，研磨后的粉末由喷粉风机抽出进入脱硫塔，通过喷入系统进入脱硫反应器，最终由后置的布袋除尘器收集。 |
|  | 废料仓 | 粉尘 | 废料仓产生的粉尘和脱硝系统加热炉废气通过管道引入焦炉烟气管道中，随焦炉烟气统一处理后达标排放。 | 废料仓产生的粉尘、脱硝系统加热废气通过管道引入焦炉烟气管道中，同焦炉烟气统一处理，达到达标排放限值要求。 |
|  | 脱硝系统加热炉废气 | 颗粒物、SO2、NOX |  |  |
|  | 噪声 | 风机、泵类、离心机等产噪设备 | 选择低噪声设备、厂房隔声、基础减震等 | 选择低噪声设备、厂房隔声、基础减震等 |
|  | 固废 | 废催化剂 | 不在厂区存放，更换后统一收集由厂家回收，不外排 | 不在厂区存放，更换后统一收集由厂家回收，不外排 |
|  |  | 硫酸钠 | 经布袋除尘器收集作为副产品外售 | 经布袋除尘器收集作为副产品外售 |

| 表3 环评批复提出的污染治理措施落实情况一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 环评批复要求 | 实际情况 | 落实情况 |
| 要认真落实大气污染防治措施。项目生产过程中产生的氨气，采取随时监控喷氨系统，保证氨气与空气的充分混合，及时更换催化剂，保证催化剂催化活性，在排气筒处设氨逃逸在线监测系统，污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）二级标准中711.5kg/h的限值要求；焦炉烟气产生的颗粒物、SO2、NOx，采取设置脱硫脱硝系统处理焦炉烟气，处理工艺为“碳酸氢钠干法脱硫除尘与SCR中低温脱硝一体化工艺”，脱硫剂为碳酸氢钠，脱硝剂为氨气，安装在线监测系统，污染物排放执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171- 2012）表6中特别排放限值；脱硫剂制备系统产生的颗粒物，采用7#、8#系统共用一座废料仓，9#焦炉设一座废料仓，两座废料仓仓顶设置移动式脉冲仓顶除尘器进行除尘，污染物排放执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171- 2012）表7中特别排放限值；脱硝系统加热炉烟气产生的颗粒物、SO2、NOx，采取加热炉烟气并入焦炉烟囱管道，和焦炉烟气统一处置后达标排放。 | 1、项目生产过程中产生的氨气，采取随时监控喷氨系统，保证氨气与空气的充分混合，更换催化剂（催化剂更换周期），保证催化剂催化活性，在排气筒处设氨逃逸在线监测系统，氨逃逸执行《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发﹝2020﹞17号）中SCR工艺脱硝设施氨逃逸指标控制在2.5mg/m³以内。 2、焦炉烟气产生的颗粒物、SO2、NOx，采取设置脱硫脱硝系统处理焦炉烟气，处理工艺为“碳酸氢钠干法脱硫除尘与SCR中低温脱硝一体化工艺”，脱硫剂为碳酸氢钠，脱硝剂为氨气，安装在线监测系统，污染物排放执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气﹝2019﹞35号）附件2钢铁企业超低排放指标限值。 3、脱硫剂制备系统产生的颗粒物，采用7#、8#系统共用一座废料仓，9#焦炉设一座废料仓，两座废料仓仓顶设置固定式除尘器进行除尘，除尘废气并入焦炉烟气脱硫除尘系统，和焦炉烟气统一处置后达标排放。 4、脱硝系统现烟气温度满足脱硝系统进口温度要求，未使用加热炉，无废气产生。需使用加热炉加热时，加热炉产生烟气并入焦炉烟囱管道，和焦炉烟气统一处置后达标排放。 | 已落实 |
| 要防治噪声污染。风机、泵类、磨机等产噪设施采取选择低噪设备、基础减震、厂房隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的厂界外3类噪声排放限值。 | 风机选择低噪声设备，脱硫剂振动机、卸料机设置基础减震。监测结果测得厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的厂界外3类噪声排放限值。 | 基本落实 |
| 生产过程中产生的废催化剂属于危险废物，不在厂区内存放，更换时统一收集后由有资质单位回收，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年修改单中要求；脱硫系统产生的硫酸钠暂存于废料仓库，定期外售。 | 脱硝系统产生的废催化剂属于危险废物，不在厂区内存放，更换时统一收集后由厂家免费回收，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年修改单中要求；脱硫系统产生的硫酸钠暂存于废料仓库，定期交于加工厂处置。 | 已落实 |

- 四、环境保护设施调试效果

山西太钢环境监测有限公司于2020年12月14-28日组织监测人员对该项目进行了竣工环境保护验收监测，出具了太钢环境监测（气）2021﹝验﹞第0004号监测报告。验收监测期间，生产运行负荷91.6-95.6%之间，满足环保竣工验收负荷≥75%工况验收监测要求。监测结果如下：

（一）大气污染物监测结果

1、7#焦炉脱硫脱硝系统大气污染物监测结果

根据2020年12月14-15日对7#焦炉脱硫脱硝系统出口大气污染物监测结果：颗粒物排放浓度范围为5.6-6.8mg/m³，平均值为6.3mg/m³；SO2排放浓度范围为17-21mg/m³，平均值为20mg/m³；NOx排放浓度范围为：52-90mg/m³，平均值为60mg/m³；满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气﹝2019﹞35号）附件2钢铁企业超低排放指标限值（颗粒物10mg/m³、SO2 30mg/m³、NOx 150mg/m³）；焦炉烟囱出口氨排放浓度范围为1.22-2.01mg/m³，平均值为1.51mg/m³，满足《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发﹝2020﹞17号）中SCR工艺脱硝设施氨逃逸指标控制在2.5mg/m³以内的要求。本次监测6次，达标6次，达标率100%。

2、8#焦炉脱硫脱硝系统大气污染物监测结果

根据2020年12月16-17日对8#焦炉脱硫脱硝系统出口大气污染物监测结果：颗粒物排放浓度范围为5.8-6.9mg/m³，平均值为6.4mg/m³；SO2排放浓度范围为10-14mg/m³，平均值为12mg/m³；NOx排放浓度范围为：73-110mg/m³，平均值为91mg/m³；满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气﹝2019﹞35号）附件2钢铁企业超低排放指标限值（颗粒物10mg/m³、SO2 30mg/m³、NOx 150mg/m³）；焦炉烟囱出口氨排放浓度范围为1.19-1.77mg/m³，平均值为1.46mg/m³，满足《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发﹝2020﹞17号）中SCR工艺脱硝设施氨逃逸指标控制在2.5mg/m³以内的要求。本次监测6次，达标6次，达标率100%。

3、9#焦炉脱硫脱硝系统大气污染物监测结果

根据2020年12月18-19日对9#焦炉脱硫脱硝系统出口大气污染物监测结果：颗粒物排放浓度范围为6.8-7.4mg/m³，平均值为7.1mg/m³；SO2排放浓度范围为16-22mg/m³，平均值为20mg/m³；NOx排放浓度范围为：65-73mg/m³，平均值为68mg/m³；满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气﹝2019﹞35号）附件2钢铁企业超低排放指标限值（颗粒物10mg/m³、SO2 30mg/m³、NOx 150mg/m³）；焦炉烟囱出口氨排放浓度范围为1.15-1.79mg/m³，平均值为1.43mg/m³，满足《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发﹝2020﹞17号）中SCR工艺脱硝设施氨逃逸指标控制在2.5mg/m³以内的要求。本次监测6次，达标6次，达标率100%。

（二）厂界噪声监测结果

根据2020年12月27-28日对10个厂界噪声的监测结果：昼间等效声级在61.0-63.5dB（A）之间，夜间等效声级在51.1-53.6dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）限值要求。本次昼、夜间各监测2次，达标2次，达标率100%。

（三）污染物排放总量及减排

根据2020年12月14-19日太钢环境监测站对三座焦炉烟气（7#、8#和9#焦炉）大气污染物监测结果估算的大气污染物排放量为：颗粒物58.69t/a、SO2153.63t/a和NOx649.59t/a。较改造前颗粒物削减量为119.75t/a，SO2削减量为143.79t/a，NOx削减量为2324.55t/a，完成了焦化厂总量减排任务。

（四）固体废物

本项目固体废物主要为脱硝系统废催化剂和脱硫系统使用脱硫剂碳酸氢钠生成的副产物硫酸钠。脱硝系统催化剂属于危险固废，三年更换一次，统一收集后由厂家回收再利用，不在厂区存放。脱硫系统使用脱硫剂碳酸氢钠生成的副产物硫酸钠，经布袋除尘器集中收集暂存于废料仓后包装外售，不外排。

- 五、工程建设对环境的影响

根据对3座焦炉烟气和厂界噪声监测结果：3座焦炉各类大气污染物和厂界噪声均做到了达标排放，说明项目建设对环境影响较小。

- 六、验收结论

本公司环境保护机构健全，项目在建设过程中，各项环保设施基本按环评及批复要求进行了建设；执行了“三同时”制度，环保设施运行正常，各类污染物做到达标排放和总量控制要求；项目建设内容未发生重大变化；建设过程中未出现重大环境污染治理设施未建、未造成重大生态破坏情况；项目建设内容一次到位；项目建设过程未违反国家和地方环境保护法律法规；验收报告资料齐全，验收结论明确。鉴于上述情况验收组认为：山西太钢不锈钢股份有限公司焦炉烟道气脱硫脱硝项目具备竣工环境保护验收条件基本要求，同意项目通过竣工环保验收。

- 七、验收人员信息

验收组名单附后。

- 山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂

- 2021年5月24日