山西太钢不锈钢股份有限公司

焦化厂焦炉煤气脱硫提标改造工程

竣工环境保护验收意见

2021年5月25日山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部在太原市组织召开了“山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂焦炉煤气脱硫提标改造工程”竣工环境保护验收会。参加验收会议的单位及人员有：山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂、环评单位山西清源环境咨询有限公司、环保设计和施工单位中冶焦耐（大连）工程技术有限公司、环保设施施工单位五台县第二建筑有限公司、监理单位山西震益工程监理有限公司、验收报告编制单位山西太钢工程技术有限公司、验收监测单位山西太钢环境监测有限公司以及应邀参会的环保技术专家（名单附后）。

山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂根据“山西太钢不锈钢股份有限公司焦炉烟道气脱硫脱硝项目竣工环境保护验收监测报告表”并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂焦炉煤气脱硫提标改造工程环境影响评价报告表》和太原市环境保护局尖草坪分局并环尖审批⟮2019⟯第04号文“关于山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂焦炉煤气脱硫提标改造工程环境影响报告表的批复”等要求对本项目进行验收。

与会人员认真审阅了“山西太钢不锈钢股份有限公司焦炉烟道气脱硫脱硝项目竣工环境保护验收监测报告表”汇报材料，听取了建设单位、编制单位关于焦炉烟道气脱硫脱硝项目建设情况的汇报，现场检查了工程污染防治设施的建设、运行以及规章制度建立情况。经过认真讨论，形成环保验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂厂区内，项目布置在7#、8#焦炉煤气净化车间的中间。项目中心坐标为东经112°33′2.58″，北纬37°54′50.82″。

建设性质：技改。

产品及规模：建设干法脱硫单元12台（10用2备），设计处理焦炉煤气能力130000Nm³/h。

主要建设内容：工程组成与建设内容见下表1。

表1    主要工程内容一览表

| 工程 名称 | 建设单元 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 与环评一致性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 脱硫塔 | 建设12座筐式脱硫塔，脱硫塔DN7m，H=18.787m，脱硫塔10用2备。 | 建设12座筐式脱硫塔，脱硫塔DN7m，H=18.787m，脱硫塔10用2备。 | 一致 |
| 依托 工程 | 热力 | 蒸汽管道及氮气管道由附近的0.4-0.6MPa低压蒸汽和低压氮气管网供应。 | 利用周围管网供应。 | 一致 |
|  | 生活用水 | 本项目不新增定员，故不新增生活用水。 | 不新增定员，不新增生活用水。 | 一致 |
| 公用 工程 | 电 | 由改造后试验室内新增配电室提供。 | 试验室配电室提供。 | 一致 |
|  | 给排水 | 由厂区现有的给水系统直接供给，地面清洗废水、水封废水排入就近的焦化酚氰污水处理站。 | 产生的地面清洗废水和水封废水排入厂区排水渠，进入地下放空槽后，泵至焦化厂酚氰废水处理站。 | 一致 |
| 环保 工程 | 固体废物 | 废脱硫剂送至烧结车间配料利用。 | 废脱硫剂送至烧结工序配料利用。 | 一致 |
|  | 噪声 | 选择低噪声设备、基础减震 | 选用低噪声液下泵。 | 一致 |

- （二） 建设过程及环保审批情况

山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂于2019年4月10委托山西清源环境咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作。太原市环境保护局尖草坪分局于2019年5月22日以并环尖审批[2019]第04号对该项目环境影响报告表进行了批复。

该项目于2019年6月开工建设，2019年11月建设完成，2020年10月30日申领了排污许可证（排污许可证编号：91140000701011888X001P），2020年11月开始调试。

- （三）投资情况

项目投资总概算为5843.36万元，其中环境保护投资总概算5843.36万元，投资总概算的100%；实际总投资5514.4万元，其中环境保护投资5514.4万元，占实际总投资100%。

- （四）验收范围

本次验收范围为山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂焦炉煤气脱硫提标改造工程建设项目验收。

- 二、工程变动情况

经现场调查与建设单位核实，本项目建设内容与环境影响报告表评价阶段对比，焦化厂焦炉煤气脱硫提标改造工程建设地点、建设规模、工艺流程未发生变化，本项目无重大变更。

- 三、环境保护设施建设情况

工程环保设施按环评及批复要求建设情况见表2。

表2  环评及批复要求的环保措施及设施实际完成情况

| 环评及批复要求 | 实际落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地面冲洗废水、脱硫水封废水排入厂区的污水管网，最终进入焦化酚氰污水处理站。 | 地面清洗废水和水封废水排入厂区排水渠，进入地下放空槽后，泵至焦化厂酚氰废水处理站。 | 一致 |
| 要防治噪声污染。泵类等产噪设备采用低噪设备、基础减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的厂界外3类噪声排放限值，即昼间65db(A)、夜间55db(A)。 | 本项目选用一台低噪声液下泵，监测数据表明厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的厂界外3类噪声排放限值，即昼间65db(A)、夜间55db(A)。 | 一致 |
| 产生的废脱硫剂直接送烧结机配料利用，固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及（环保部公告2013年第36号）的修改单要求。 | 产生的废脱硫剂直接送烧结机配料利用，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及（环保部公告2013年第36号）的修改单要求。 | 一致 |

- 四、环境保护设施调试效果

山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂焦炉煤气脱硫提标改造工程于2021年1月25-27日委托山西太钢环境监测有限公司和山西华普检测技术有限公司对废水、噪声和硫化氢进行了监测。

1、验收监测工况

表3  设施生产负荷一览表(煤气精脱硫设施)

| 监测时间 | 监测主要生产设施 | 设计能力 （m3/h） | 实际处理量 （m3/h） | 生产负荷 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.1.25 | 煤气精脱硫设施 | 130000 | 101000 | 77.7 |
| 2021.1.26 |  | 130000 | 99000 | 76.2 |
| 2021.1.27 |  | 130000 | 99000 | 76.2 |

表4  设施生产负荷一览表(酚氰废水处理系统)

| 监测时间 | 监测主要生产设施 | 设计能力 （m3/h） | 实际处理量 （m3/h） | 生产负荷 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.1.25 | 酚氰废水处理系统 | 300 | 240 | 80.0 |
| 2021.1.26 |  | 300 | 235 | 78.3 |

2、验收监测结果

（1）废水

根据2021年1月25-26日对酚氰废水处理站出水水污染物的监测结果：pH在7.48-8.01之间、总氰化物浓度在0.104-0.183mg/L之间、挥发酚浓度在0.016-0.066mg/L之间、化学需氧量在110-133mg/L之间、氨氮浓度在13.5-16.2mg/L之间，均符合《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2间接排放标准（pH6-9、总氰化物0.2mg/L、挥发酚0.3mg/L、化学需氧量150mg/L、氨氮35mg/L）限值要求，本次监测8次，达标8次，达标率100%。

（2）废气

根据2021年1月26-27日对干法脱硫单元进、出口煤气中硫化氢的监测结果： 2021年01月26日干法脱硫单元硫化氢进口平均浓度为89.5mg/m³，进口最大浓度为99.4mg/m³，出口平均浓度为10.5 mg/m³，出口最大浓度为11.1 mg/m³；2021年01月27日干法脱硫单元硫化氢进口平均浓度为91.6mg/m³，进口最大浓度为92.8mg/m³，出口平均浓度为15.5 mg/m³，出口最大浓度为17.3mg/m³。综上所述，硫化氢出口浓度低于《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中“高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于20 mg/m³”中标准限值要求。本次监测6次，达标6次，达标率100%。

（3）噪声

根据2021年1月25-26日对厂界10个监测点噪声的监测结果：厂界噪声范围为昼间：61.3-64.8dB（A），夜间：51.3-54.5dB（A）。监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））限值要求，本次昼夜间各监测2次，达标2次，达标率100%。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物为废脱硫剂，产生量300吨/月，主要成分为硫化铁、二硫化铁或多硫化铁，为一般固体废物。脱硫剂每年更换一次，更换后的废脱硫剂送烧结机配料利用，不外排。

（5）总量控制

本项目属于焦炉煤气脱硫设施改造项目，可以有效降低煤气中硫化氢含量，实现源头减排。本项目无二氧化硫、氮氧化物排放，生产废水排入就近的焦化酚氰污水处理站，没有废水外排，不涉及总量控制指标。

- 五、工程建设对环境的影响

报告表未要求验收时对周围环境现状进行监测。

本项目在建设过程中对废气、废水、固废和噪声均进行了有效的治理，并对环保设施进行了升级改造，对环境产生的影响不大。

- 六、验收结论：

山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂焦炉煤气脱硫提标改造工程进行了环境影响评价，提交的环境影响报告表经太原市环境保护局尖草坪分局以“并环尖审批[2019]第04号”批复；项目主要环保设施按照环评和批复要求进行了建设。

监测结果表明，各项污染物均达到排放标准要求。已编制《山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂焦炉煤气脱硫提标改造工程突发环境事件应急预案》。逐一对照核查，该项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定验收不合格情形。

验收组认为，该项目按要求整改，并具备竣工环境保护验收条件后，可通过竣工环境保护验收。

- 七、验收人员信息

验收组名单附后。

山西太钢不锈钢股份有限公司焦化厂

2021年5月25日