山西太钢不锈钢股份有限公司

炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目

竣工环境保护验收意见

2021年9月29日，山西太钢不锈钢股份有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织召开了山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目竣工环境保护验收会议。参加会议的有山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部、山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂，项目环保设施设计单位山西太钢工程技术有限公司，环保设施施工单位太钢钢城企业公司建筑安装公司，环境工程监理单位山西震益工程建设监理公司，环评单位中冶节能环保有限责任公司，验收报告编制单位山西太钢工程技术有限公司，验收监测单位山西太钢环境监测有限公司以及应邀参会专家等。

与会人员现场查看了项目工程及环保设施建设情况，查阅了该项目环评报告及批复意见，听取了企业对环保设施建设情况的汇报，查阅了项目竣工环境保护验收监测报告及相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下。

一、项目基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目位于太原市尖草坪2号山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂内高炉作业区。该项目是对太钢炼铁厂三、六两座高炉的均压煤气放散系统进行改造并回收利用，减少高炉炉顶均压煤气放空。项目年处理回收高炉煤气2576万m3。

项目主要建设内容有：①3#1800m3高炉均压煤气回收系统：新增2台旋风除尘器和1台湿式除尘器； 6#4350m3高炉依托原有旋风除尘器，新增1台湿式除尘器。②新建从旋风除尘器至TRT后部的均压回收煤气管道，其中3#高炉新增Ф600mm管道305m，6#高炉新增Ф800mm管道356m；就近接自高炉Ф89mm氮气管道。其它公用工程等均依托现有工程。

2019年12月企业委托中冶节能环保有限责任公司编制了《山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目环境影响报告表》。2019年12月太原市环境保护局尖草坪分局以并环尖审批[2019]第026号文件对环评报告表予以批复。

该项目环保设施设计单位为山西太钢工程技术有限公司、环保设施施工单位为太钢钢城企业公司建筑安装公司。项目于2019年12月开工建设，2020年5月竣工并调试运行。项目实际总投资1090万元，全部为环保投资。

二、项目建设内容变动情况

项目新增煤气管道长度3#高炉由环评的300m增至305米，较环评增加5m；6#高炉由环评的360m至实际的356m，较环评减少了4m。其它建设内容与环评一致。

项目建设内容变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

本项目为煤气回收系统除尘改造和煤气回收，建设内容均按照环评文件及其批复要求建设。主要建设内容及采取的环保措施有：

- 废气

3#1800m3高炉均压煤气回收系统：对于高炉均压放散煤气新增2台旋风除尘器和1台湿式除尘器，煤气处理量840m3/min，除尘后净煤气含尘量≤20mg/Nm3，收集后并入煤气管网； 6#4350m3高炉高炉均压煤气回收系统：依托原有旋风除尘器，新增1台湿式除尘器，煤气处理量912m3/min，除尘后净煤气含尘量≤20mg/Nm3，收集后并入煤气管网。

- 废水

本项目湿式除尘器产生的废水排入厂区内现有回用水池中循环使用不外排。其中3#高炉煤气回收系统湿式除尘废水排入3#高炉区域内现有空置水池内，经过静置沉淀后回用于除尘系统，不外排；6#高炉除尘废水排入现有5#、6#高炉共用的备用煤气湿式除尘系统的沉淀池处理，处理后返回除尘系统使用。

- 噪声

本项目不新增除尘风机，不增加噪声源。

- 固废

高炉煤气除尘产生的瓦斯灰全部送太钢炼铁厂烧结工序作为原料掺烧利用。

四、环保设施调试效果

2021年8月3-4日，山西太钢环境监测有限公司进行了环保设施竣工验收监测。监测期间，高炉炉顶均压煤气回收系统运行负荷83.5-85.6%，设备运行正常。

污染物达标排放情况：

监测期间，公司10个厂界噪声监测点昼间等效声级值范围在59.3~64.3dB（A）之间，夜间等效声级值范围在51.3~54.5dB（A）之间，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

五、竣工验收意见

山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目符合建设项目环境保护“三同时”要求，按照环评报告及批复文件的要求，建设和采取的污染防治设施及措施齐全，经验收监测，污染物达标排放。具备项目竣工环境保护验收的条件，同意通过验收。

六、后续要求

加强煤气除尘装置的运行管理，确保设施运行正常、煤气处理效果稳定。

七、验收人员信息

见附表。

2021年9月29日