山西太钢不锈钢股份有限公司

加工厂渣场新建切割间封闭项目及新建铁路停放线项目

竣工环境保护验收意见

2021年12月31日，山西太钢不锈钢股份有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织召开了山西太钢不锈钢股份有限公司加工厂渣场新建切割间封闭项目及新建铁路停放线项目竣工环境保护验收会议。参加会议的有山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部、山西太钢不锈钢股份有限公司加工厂、物流中心，项目环保设施设计单位山西太钢工程技术有限公司，项目施工单位太原钢城企业集团铁路建筑有限公司、中冶天工集团有限公司，环境工程监理单位山西震益工程建设监理公司，验收报告编制单位山西太钢工程技术有限公司，验收监测单位山西太钢环境监测有限公司以及应邀参会专家等。

与会人员现场查看了项目工程及环保设施建设情况，查阅了该项目环评报告及批复意见，听取了企业对环保设施建设情况的汇报，查阅了项目竣工环境保护验收监测报告及相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下。

一、项目基本情况

项目一山西太钢不锈钢股份有限公司加工厂渣场新建切割间封闭项目位于位于太原市尖草坪2号山西太钢不锈钢股份有限公司加工厂渣场分选场。主要建设废钢切割钢结构厂房一座，车间内设4套移动式集尘车并配套2台公司利旧除尘器，分别为50万m3/h集尘车除尘器和10万m3/h屋顶除尘器，年切割废钢4500-5000t/月。

项目二太钢新建铁路停放线工程位于太钢厂区内铁路编组站场西侧，为南北走向，占地面积5.2万m2，新建6条铁路线，其中1条走行线和5条尽头线，北延扩容10条线有铁路线，新建铁路线总厂7956m。

2019年9月企业委托中冶节能环保有限责任公司编制了项目环境影响报告表。2019年9月原太原市环境保护局尖草坪分局以并环尖审批[2019]第18号文件对环评报告予以批复。

项目于2019年10月开工建设，2021年3月竣工并调试运行。项目实际总投资4960万元，其中环保投资265万元，占总投资的5.34%。

二、项目建设内容变动情况

项目一对钢渣处理工艺优化，大块渣钢减少，实际建设4把手持式切割枪，配套4套移动式集尘车，与环评对比少建设1把切割枪和1套集尘车。焊接烟气除尘器由1台增加至2台，4台集尘车共用1台风量50万m3/h布袋除尘器、屋顶设1台风量10万m3/h布袋除尘器。

生产工艺未发生变化，只涉及环保设施部分优化，且污染物种类、排放量均未增加，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

按照环评文件及其批复要求，主要采取的环保措施有：

- 废气

项目一废钢切割过程中产生大量含尘烟气，通过移动式集尘车和屋顶除尘罩收集，4台移动式集尘车收集烟尘共用1台布袋除尘器处理后经1根35m高排气筒排放，屋顶除尘罩收集烟尘经1台布袋除尘器处理后经1根30m高排气筒排放。

- 废水

生产过程无废水产生。职工日常生活产生的生活污水经管网排入太钢现有的污水处理站管网，处理后回用。

- 固废

废钢切割过程中产生的固废有废铁屑、布袋除尘装置收集的除尘灰。切割渣产生量约1000t/a、除尘灰产生量约200t/a，全部经太钢厂区内部综合利用。

- 噪声

项目一废钢切割生产过程中起重机、切割枪、除尘风机等设备产生噪声，采取基础减振、厂房隔声等措施，减小噪声影响。

项目二铁路线机车进出站、走行、鸣笛及车站调车作业产生噪声。通过加强机车鸣笛噪声控制、沿线两侧绿化等降噪措施，使厂界噪声达标。

四、环保设施调试效果

2021年11月19-20日，由山西太钢环境监测有限公司对项目进行了环保设施竣工验收监测。监测期间，废钢切割设施运行负荷90.1-91.8%，设备运行正常。

污染物达标排放情况：

1）切割废气

废钢切割废气经移动式集尘车除尘后，颗粒物排放浓度7.7-8.41mg/m3，SO2、NOX排放浓度均未检出；车间屋顶收集废气经屋顶布袋除尘后，颗粒物排放浓度4.1-4.7mg/m3，SO2、NOX排放浓度均未检出。

移动集尘车、屋顶废气经布袋除尘后，颗粒物排放浓度均满足《山西省钢铁工业大气污染物排放标准》(DB14/2249 -2020)中颗粒物排放浓度≤10 mg/m³限值要求；SO2、NOX排放浓度均未检出。

2）厂界噪声

监测期间，公司10个厂界噪声监测点昼间等效声级值范围在58.9-63.9dB（A）之间，夜间等效声级值范围在47.8-53.7dB（A）之间，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

3）污染物排放总量控制

根据项目验收监测结果及企业除尘设备运行时数，加工厂废钢切割年排放颗粒物12.28t/a。

2019年8月16日太原市环境保护局尖草坪分局以并环尖总量函[2019]04号文对本项目批复的污染物排放总量指标为：氮氧化物1.81t/a，二氧化硫0.04t/a，颗粒物21.6t/a。该总量指标从太钢集团焦炉烟道气脱硫脱硝超低排放技术改造项目置换。

本项目污染物实际排放量满足总量指标要求，符合污染物排放总量控制原则。

五、竣工验收意见

山西太钢不锈钢股份有限公司加工厂渣场新建切割间封闭项目及新建铁路停放线项目符合建设项目环境保护“三同时”要求，按照环评报告及批复文件的要求，建设和采取的污染防治设施及措施齐全，经验收监测，各项污染物均达标排放。具备项目竣工环境保护验收的条件，同意通过验收。

六、后续要求

加强除尘设备的运行管理，确保环保设施运行正常、处理效果稳定。

七、验收人员信息

见附表。

2021年12月31日