山西太钢不锈钢股份有限公司

不锈钢生产线降噪减排综合治理改造项目

竣工环境保护验收意见

2022年1月7日，山西太钢不锈钢股份有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织召开了山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排综合治理改造项目竣工环境保护验收会议。参加会议的有建设单位山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部、炼钢一厂，项目工程管理单位太钢工程管理部，环保设施设计单位山西太钢工程技术有限公司、施工单位山西钢建有限公司，工程监理单位山西震益监理有限公司，环评单位山西清源环境咨询有限公司，验收报告编制单位山西太钢工程技术有限公司，验收监测单位山西太钢环境监测有限公司以及应邀参会专家等。

与会人员现场查看了项目工程及环保设施建设情况，查阅了该项目环评报告及批复意见，听取了企业对环保设施建设情况的汇报，查阅了项目竣工环境保护验收监测报告及相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下。

一、项目基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排综合治理改造项目位于太钢不锈现有厂区内、炼钢一厂不锈钢生产线冶炼车间的电炉跨内，进行降噪减排综合治理改造。本次综合治理改造主要完成一炼钢车间内电炉、合金熔化装置本体、风机、车间墙体降噪，以及增加合金熔化装置等降噪减排综合治理。

2019年1月企业委托山西清源环境咨询有限公司编制了《山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排综合治理改造项目环境影响报告书》，2019年2月太原市生态环境局尖草坪分局以并环尖审批[2019]第01号文件对环评报告表予以批复。

项目于2019年3月开工建设，2021年4月竣工并调试运行。项目实际总投资9362.99万元，其中环保投资4800万元，占总投资的51.3%。

二、项目建设内容变动情况

项目实际生产过程中产生的废液压油、润滑剂由太钢加工厂统一收集后交由有资质的单位处理，不在车间内暂存，故不建设危废暂存间。

以上项目建设内容变动均不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

项目建设内容均按照环评文件及其批复要求建设。主要建设内容及采取的环保措施有：

（1）废气

新增合金熔化装置：汽车卸料地坑、料槽至1#皮带尾部、1#皮带-2#皮带落料点、2#皮带至中间料仓、称量斗、接料小车、合金熔化装置冶炼除尘、合金熔化装置出钢移动罩等产尘点均设置集气罩，集气后废气经管道输送与电炉废气合并输送至改造后除尘系统处理，并经现有2*30m高排气筒排放。

（2）噪声

电炉降噪措施：设置1套30t合金熔化装置及配套设施，作为不锈钢冶炼专用合金熔化装置，减少电炉送电穿井阶段高噪音影响。

合金熔化装置本体降噪措施：合金熔化装置本体设置独立平台、下部全封闭室、磁轭共振处理、设置盖板及排烟罩、增设旋转式降噪吸风盖等多项消音处理。

风机降噪措施：风机改造后位置不变，采用岩棉包扎、基础减振措施进行降噪。除尘器电机采用隔声间全封闭，隔音墙体材质：内侧冲孔板+100mm厚岩棉+单层压型钢板；排放筒增设消声器。

车间墙体降噪措施：车间内墙设复合隔音保温墙面，复合隔音保温屋面顶板，不设置门窗。

（3）固废

合金熔化炉炉衬更换产生废耐火材料，由太钢加工厂统一处理。

增加的合金熔化装置产生除尘灰，全部送太钢烧结车间回用。

新增的合金熔化装置及配套设施，设备维修维护产生废液压油、废润滑油，由太钢加工厂统一收集处理。

四、环保设施调试效果

2021年9月7日至2021年9月14日，山西太钢环境监测有限公司进行了环保设施竣工验收监测。监测期间，太钢一钢厂电炉工序生产运行负荷94.9-101.6%，生产设施、环保设施运行正常。

1、污染物达标排放情况

（1）废气

电炉1#废气排气筒出口颗粒物排放最大浓度1.8mg/m³，氟化物排放最大浓度1.45mg/m³，二噁英类排放最大浓度1.93E-2 TEQng/Nm³；

电炉2#废气排气筒出口颗粒物排放最大浓度1.9mg/m³，氟化物排放最大浓度1.44mg/m³，二噁英类排放最大浓度2.05E-2 TEQng/Nm³；

以上颗粒物、氟化物、二噁英类排放浓度均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）中排放限值：10mg/m³、5mg/m³、0.5TEQng/Nm³。

（2）厂界噪声

监测期间，公司10个厂界噪声监测点昼间等效声级值范围59.2~64.3dB（A），夜间等效声级值范围51.9~54.1dB（A），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2、污染物排放总量

根据验收监测的小时排放量及环保设施年运行时数，本项目污染物排放总量为：颗粒物14.46吨、氟化物排放量12.91t/a、减排二噁英1.9410-4kg/a。

项目实施后，减排颗粒物145.55t/a、氟化物2.77t/a、二噁英0.0001kg/a。项目污染物减排量达到环评要求。

五、竣工验收意见

山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢生产线降噪减排综合治理改造项目建设符合建设项目环境保护“三同时”管理要求，按照环评报告及批复文件的要求，建设和采取的污染防治设施及措施齐全，经验收监测，污染物达标排放。具备项目竣工环境保护验收的条件，同意通过验收。

六、后续要求

加强新增合金熔化装置的环保设施的运行管理，确保设施运行正常、污染物稳定达标排放；加强降噪措施的管理，保证降噪效果。

七、验收人员信息

见附表。

2022年1月7日