太钢（集团）粉煤灰综合利用有限公司年产30万方蒸压粉煤灰

加气砼砌块生产线产品结构调整及智能化升级改造项目

竣工环境保护验收意见

2022年5月31日，宝武环科山西资源循环利用有限公司（原太钢（集团）粉煤灰综合利用有限公司）依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织召开了太钢（集团）粉煤灰综合利用有限公司年产30万方蒸压粉煤灰加气砼砌块生产线产品结构调整及智能化升级改造项目竣工环境保护验收会议。

参加会议的有山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部、太钢工程管理部、建设单位宝武环科山西资源循环利用有限公司、设计单位山西太钢工程技术有限公司、施工单位山西华实基业建设工程有限公司、工程监理单位山西震益监理有限公司、环评单位中冶节能环保有限责任公司（视频参会）、验收报告编制单位山西太钢工程技术有限公司、验收监测单位上海金艺检测技术有限公司太原分公司以及应邀参会专家等。

与会人员现场查看了项目工程及环保设施建设情况，查阅了该项目环评报告及批复意见，听取了企业对环保设施建设情况的汇报，查阅了项目竣工环境保护验收监测报告及相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下。

一、项目基本情况

太原钢铁（集团）粉煤灰综合利用有限公司位于太原市尖草坪区大同路168号，本项目位于公司现有年产30万m³蒸压粉煤灰砌块生产线厂房内，不新征用地。项目建设内容为：对现有1#砌块生产线进行产品结构调整及智能化升级改造，不改变1#生产线的总体产能和生产工艺，仅在现有基础上增加蒸压粉煤灰加气砼板的工艺设备及配套设施，并对现有主体工艺设备和辅助设备进行有条件的更新升级，设备进行智能化控制配置，同时结合环保升级要求对原有不完善的环保设施进行升级改造。不涉及现有2#和3#生产线。

2021年3月由中冶节能环保有限责任公司编制了《太原钢铁（集团）有限公司电站锅炉用镍基耐热材料技术改造工程环境影响登记表》，2021年3月23日，太原市尖草坪区行政审批服务管理局以草坪审管投[2021]8号对项目环评报告予以批复。

项目于2021年4月开工建设，2022年3月建成调试运行。

项目实际总投资3430.06万元，其中环保投资320万元，占总投资的9.33%。

二、项目建设内容变动情况

因工艺改进，生产不使用尾矿砂，尾矿砂湿磨、细磨、储浆罐以及皮带机、称重料斗等设备均不设。

与环评内容相比，该变动减少了矿砂磨污染源，项目污染物排放较环评减少，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

项目配套建设环保设施有：

- 废气

原料储存：将现有半封闭料棚环保改造为全封闭钢结构料棚；新建一座全封闭钢结构料棚。

除尘器更新改造和新增：对现有1#2#粉煤灰筒仓、生石灰筒仓、胶结料筒仓、颚式破碎机、球磨机配套的6台布袋除尘器进行集气管道、滤袋、风机更换；新增粉煤灰搅拌机、水泥仓、锤式破碎机、侧板清理机等配套4台脉冲布袋除尘器和排气筒。

防腐和脱模工序：人工涂油改为自动涂油机。

- 废水

生产用水全部循环使用，不外排。

生活污水较技改前减少，经厂区生活污水管网送太钢污水处理场统一处理。

- 噪声

采取基础减振、室内屏蔽、安装消声器以及吸声材料等措施，确保厂界噪声达标。

- 固废

机械维修产生的废机油在厂内危废暂存库暂存，并降级使用，不外排。

四、环保设施调试效果

2022年4-5月，由上海金艺检测技术有限公司太原分公司（有组织废气、厂界噪声）山西华普检测技术有限公司（无组织废气）进行了环保设施竣工验收监测。

监测期间，加气块（板）浇注模具车间设计产量1000m3/d，实际生产量857-865m3/d，车间生产运行负荷85.7-86.5%。

1、污染物达标排放情况

（1）1#2#粉煤灰筒仓、生石灰筒仓、胶结料筒仓、颚式破碎机、球磨机、粉煤灰搅拌机、水泥仓、锤式破碎机、侧板清理机等10台布袋除尘器出口，颗粒物排放浓度2.3-5.1 mg/m3，均满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》砖瓦窑非烧结砖绩效引领性指标排放限值，出口颗粒物＜10mg/m3；

（2）厂界无组织排放污染物监控、监测浓度值为：颗粒物0.099-0.175 mg/m3、非甲烷总烃0.14-0.18 mg/m3，颗粒物满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中企业边界大气污染物排放限值：颗粒物1.0 mg/m³；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）中无组织排放监控浓度限值：非甲烷总烃4.0 mg/m³。

（3）监测期间，公司4个厂界噪声监测点昼间等效声级值范围在56-58dB（A）之间，夜间等效声级值范围在48-54dB（A）之间，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2、污染物排放总量

根据验收监测的污染物小时排放量和除尘设备运行时数，计算全厂污染物排放总量为：颗粒物 1.387t/a。

五、竣工验收意见

太钢（集团）粉煤灰综合利用有限公司年产30万方蒸压粉煤灰加气砼砌块生产线产品结构调整及智能化升级改造项目符合建设项目环境保护“三同时”要求，按照环评报告及批复文件的要求，建设和采取的污染防治设施及措施齐全，经验收监测，污染物达标排放。具备项目竣工环境保护验收的条件，同意通过验收。

六、后续要求

项目配套废气除尘器较多，应加强设备运行管理，确保除尘设施运行正常、处理效果稳定、污染物达标排放。

七、验收人员信息

见附表。

2022年5月31日

太钢（集团）粉煤灰综合利用有限公司年产30万方蒸压粉煤灰加气砼砌块生产线产品结构调整及智能化升级改造项目

竣工环境保护验收组人员名单

| 序号 | 人员组成 | 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位上级主管 |  | 山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部 |  |  |
|  | 建设单位 |  | 太钢（集团）粉煤灰综合利用有限公司 | 总经理 |  |
|  |  |  |  | 生产主任 |  |
|  | 设计、施工单位 |  | 山西太钢工程技术有限公司 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 山西震益监理有限公司 |  |  |
|  | 验收报告编制单位 |  | 山西太钢工程技术有限公司 | 工程师 |  |
|  |  |  |  | 工程师 |  |
|  | 验收监测单位 |  | 华普、金艺 |  |  |
|  | 专家 | 罗文 | 太原市生态环境监测与科学研究中心 | 正高 |  |
|  |  | 王玉芬 | 山西省太原生态环境 监测中心 | 正高 |  |
|  |  | 李集勋 | 太原始生态环境技术 评估中心 | 高工 |  |