山西太钢不锈钢股份有限公司

产品结构优化升级热连轧厂新建罩式炉项目

竣工环境保护验收意见

2022年8月5日，山西太钢不锈钢股份有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织召开了山西太钢不锈钢股份有限公司产品结构优化升级热连轧厂新建罩式炉项目竣工环境保护验收会议。参加会议的有建设单位山西太钢不锈钢股份有限公司热连轧厂，项目工程管理单位太钢工程管理部，环保设施设计及施工单位山西太钢工程技术有限公司、工程监理单位山西震益监理有限公司，验收报告编制及监测单位上海金艺检测技术有限公司太原分公司、太钢环保管理部门能源环保部、环评报告编制单位山西清源环境咨询有限公司以及应邀参会专家等。

与会人员听取了企业对环保设施建设情况的汇报，查阅了项目竣工环境保护验收监测报告及相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下。

一、项目基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司产品结构优化升级热连轧厂新建罩式炉项目位于太钢不锈现有冷轧硅钢厂房内，主要建设内容为：一期工程新建26座罩式炉、二期工程新建24座罩式炉。

2017年9月，企业委托山西清源环境咨询有限公司编制了《山西太钢不锈钢股份有限公司产品结构优化升级热连轧厂新建罩式炉项目环境影响报告表》，2017年9月原太原市环境保护局尖草坪分局以并环尖审批[2017]第24号文件对环评报告表予以批复。

项目于2018年5月开工建设，2022年2月竣工并调试运行。项目实际投资6381万元，其中环保投资26.5万元，环保投资占总投资的0.39%。

二、项目建设内容变动情况

项目实际建设过程中，仅建设一期工程、二期工程不再建设；生产过程中产生的废矿物油由山西新鸿顺能源有限公司处理，废棉纱收集后随生活垃圾统一处理，不送太钢福利厂，以上项目建设内容变动均不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

项目建设内容均按照环评文件及其批复要求建设。主要建设内容及采取的环保措施有：

（1）废气

新增罩式炉使用清洁的焦炉煤气，采用低氮燃烧烧嘴，所产生的废气经25m高排气筒排放。

（2）噪声

本项目噪声采取选用噪声小的设备、设置减振装置、利用建筑物进行隔声等措施。

（3）废水

项目产生的废水排入太钢厂区的废水处理系统后进入循环水系统中回用。

（4）固废

生产过程中产生的废矿物油由山西新鸿顺能源有限公司处理，废棉纱收集后随生活垃圾统一处理。

四、环保设施调试效果

上海金艺检测技术有限公司太原分公司分别于2022年7月19日~20日、2022年7月28日~29日进行了环保设施竣工验收监测。监测期间，罩式炉生产运行负荷83.5-85.8%，生产设施、环保设施运行正常。

1、污染物达标排放情况

（1）废气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度范围分别为：4.9-6.9mg/m3、未检出-25mg/m3、114-155 mg/m³,均满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3中的大气污染物特别排放限值及《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）要求。

（2）厂界噪声

监测期间，厂界噪声范围为：昼间51-63 dB（A），夜间49-55 dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

2、污染物排放总量

根据验收监测的小时排放量及环保设施年运行时数，本项目污染物排放总量为：烟尘 0.34 t/a，SO2 0.96t/a，NOx 6.84t/a，满足环评中要求的总量控制指标。

五、竣工验收意见

山西太钢不锈钢股份有限公司产品结构优化升级热连轧厂新建罩式炉项目建设符合建设项目环境保护“三同时”管理要求，按照环评报告及批复文件的要求，建设和采取的污染防治设施及措施齐全，经验收监测，污染物达标排放。具备项目竣工环境保护验收的条件，同意通过验收。

六、后续要求

加强环保设施的运行管理，确保设施运行正常、污染物稳定达标排放；加强降噪措施的管理，保证降噪效果。

七、验收人员信息

见附表。

2022年8月5日