山西太钢不锈钢股份有限公司冷轧硅钢厂

极薄规格高牌号无取向硅钢退火机组绿色化、智能化升级改造项目

竣工环境保护验收意见

2022年8月31日，山西太钢不锈钢股份有限公司冷轧硅钢厂依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织召开了山西太钢不锈钢股份有限公司冷轧硅钢厂极薄规格高牌号无取向硅钢退火机组绿色化、智能化升级改造项目竣工环境保护验收会议。

参加会议的有山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部、项目建设单位山西太钢不锈钢股份有限公司冷轧硅钢厂、工程管理单位太钢工程管理部、环保设施设计和施工单位中冶南方工程技术有限公司、工程监理单位山西震益监理有限公司、验收报告编制单位山西太钢工程技术有限公司、验收监测单位上海金艺检测技术有限公司太原分公司（原山西太钢环境监测有限公司）和山西久丰检测技术有限公司以及应邀参会专家等。

与会人员现场查看了项目工程及环保设施建设情况，查阅了该项目环评报告及批复意见，听取了企业对环保设施建设情况的汇报，查阅了项目竣工环境保护验收监测报告及相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下。

一、项目基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司冷轧硅钢厂极薄规格高牌号无取向硅钢退火机组绿色化、智能化升级改造项目位于现有太钢不锈钢股份有限公司厂区冷轧硅钢厂退火车间内，其中CA1机组位于西区退火车间，CA4机组位于东区退火车间。

本次技改的主要内容是：

（1）改建西区退火车间内的CA1退火机组，更换不能利用部分设施。主要拆除更新设施有：为确保带钢表面清洁度，碱洗段全部拆除更新；为生产极薄规格，需调整退火炉的退火制度、加热方式、冷却方式、退火张力等，现有退火炉老化严重，因此退火炉全部拆除更新，炉长增加14.3m，炉体平台向北延长27.3m。主要改建设施有：退火炉入口段改建入口活套，增加上下通道夹送辊；涂层段干燥工序改建炉体外壳；改建出口段机械设备，改建出口活套，增加检测设备及卷取设备。新建检查室、电气室、涂层液室，原有水池全部利用，不拆除。

（2）CA4机组由于建成运行时间不长，本次主要以改造退火炉为主，对退火炉的退火制度、加热方式、冷却方式、退火张力等进行调整，从入口密封式至CTF进行改造，加热方式中增加了电感应加热和电加热。机组入口段、退火炉入出口机械设备相应进行改造，与之相匹配的电气、仪表进行相应改造。原有水池全部利用，不拆除。

本项目技改完成后，CA1机组生产极薄规格高牌号无取向硅钢9万t/a，CA4机组生产极薄规格高牌号无取向硅钢13万t/a。

2021年4月由北京万澈环境科学与工程有限责任公司编制了该项目环境影响报告表，2021年4月20日，太原市行政审批服务管理局以并审生环评[2021]9号对项目环评报告表予以批复。

项目于2021年5月开工建设，2022年8月建成调试运行。

项目实际总投资36580万元，其中环保投资980万元，占总投资的2.68%。

二、项目建设内容变动情况

技改工程建设内容与环评一致，无变动。

三、环境保护设施建设情况

项目配套建设环保设施有：

- 废气

辐射管退火炉：采用精脱硫后的焦炉煤气为燃料，采用低氮燃烧烧嘴。

碱性废气：由碱雾预处理器—碱雾净化塔—碱雾径向分离器构成碱雾净化处理装置，碱雾经净化处理后排放。

含铬废气：由铬酸预处理器、铬酸净化塔构成含铬废气处理装置，废气经预处理和洗涤净化塔处理后排放。

- 废水

净环水系统冷却水：送太钢工业废水处理系统处理后回用；

含铬废水：送太钢现有中和三站含铬水处理系统处理后回用；

含碱废水：送太钢现有中和三站稀碱含油废水处理系统处理后回用。

- 噪声

噪声设备采取基础减震，厂房隔声；泵体基础设橡胶垫，管道间采取柔性连接方式；各风机出口安装消声器固废等措施，降低噪声影响。

- 固废

剪切工序产生的边角废料，送至太钢炼钢车间做原料综合利用；

机械设备维修产生的废机油不在项目区暂存，定期检修时由太钢不锈钢股份有限公司集中收集后送太钢集团危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置。

- 防渗工程

重点防渗区：（1）涂层液室：使用50mm厚花岗石板糠醇糠醛呋喃胶泥铺砌，4-6mm厚呋喃胶泥结合层，隔离层采用1厚乙烯基酯树脂玻璃钢，20mm厚1:水泥砂浆找平层，20~50mm厚C20细石混凝土找坡层，钢筋混凝土设备基础（基层），渗透系数K≤1.0×10-12cm/s；（2）涂层液循环系统（含铬废水池及污水管沟）、碱液清洗循环系统（含碱废水池及污水管沟）：池底及池壁铺设土工布防渗膜，在表面刷有防渗涂料环氧树脂漆，并进行防腐处理，渗透系数K≤1.0×10-12cm/s。

一般防渗区：（1）其它接触酸碱工作区：厚0.5m的压实粘土基层上铺设土工布防渗膜，防渗膜上铺1.0m以上的压实粘土层和0.3m厚的钢筋混凝土地面，渗透系数K≤1.0×10-8㎝/s；（2）车间地面铺设1.0m以上的压实粘土层和0.5m厚的钢筋混凝土地面的双重防渗措施，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

四、环保设施调试效果

本项目验收监测工作由上海金艺检测技术有限公司太原分公司和山西久丰检测技术有限公司共同承担。2022年8月10-16日，由上海金艺检测技术有限公司太原分公司进行废水水质和厂界噪声监测，山西久丰检测技术有限公司进行废气污染源监测。

废气污染源监测期间，CA1机组生产运行负荷88.36-92.18%，CA4机组生产运行负荷89.02-90.63%。废水及厂界噪声监测期间，CA1机组生产负荷85.55-89.21%，CA4机组生产运行负荷89.02-90.63%。

1、污染物达标排放情况

（1）废气污染源

CA1机组碱洗工段碱雾废气经净化装置处理后，碱雾排放浓度1.2-1.8mg/m³，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）排放限值小于10 mg/m³的标准要求，达标率为100%。

CA1机组1#辐射管退火炉，颗粒物排放浓度1.8-3.4mg/m³，二氧化硫排放浓度13-15mg/m³，氮氧化物排放浓度104-106mg/m³，均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）排放限值：颗粒物≤10mg/m³，二氧化硫≤50mg/m³，氮氧化物≤200mg/m³的标准要求，达标率为100%。

CA1机组2#辐射管退火炉，颗粒物排放浓度2.1-3.1mg/m³，二氧化硫排放浓度13-15mg/m³，氮氧化物排放浓度101-105mg/m³，均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）排放限值：颗粒物≤10mg/m³，二氧化硫≤50mg/m³，氮氧化物≤200mg/m³的标准要求，达标率为100%。

CA1机组涂层工段含铬废气经1套铬酸雾废气净化装置处理后，铬酸雾排放浓度0.055-0.061mg/m³，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）排放浓度≤0.07mg/m³的标准要求，达标率为100%。

CA4机组1#辐射管退火炉，颗粒物排放浓度2.0-3.3mg/m³，二氧化硫排放浓度11-15mg/m³，氮氧化物排放浓度103-122mg/m³，均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）排放限值：颗粒物≤10mg/m³，二氧化硫≤50mg/m³，氮氧化物≤200mg/m³的标准要求，达标率为100%。

CA4机组2#辐射管退火炉，颗粒物排放浓度2.0-4.1mg/m³，二氧化硫排放浓度11-15mg/m³，氮氧化物排放浓度119-126mg/m³，均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）排放限值：颗粒物≤10mg/m³，二氧化硫≤50mg/m³，氮氧化物≤200mg/m³的标准要求，达标率为100%。

CA4机组涂层干燥工段烘干炉，颗粒物排放浓度1.7-2.2mg/m³，二氧化硫未检出，氮氧化物排放浓度100-135mg/m³，均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）污染物排放限值：颗粒物≤10mg/m³，二氧化硫≤50mg/m³，氮氧化物≤200mg/m³的标准要求，达标率为100%。

CA4机组涂层干燥工段干燥炉，颗粒物排放浓度范围为3.2-4.9mg/m³，二氧化硫未检出，氮氧化物排放浓度范围为38-143mg/m³，均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）排放限值：颗粒物≤10mg/m³，二氧化硫≤50mg/m³，氮氧化物≤200mg/m³的标准要求，达标率为100%。

（2）废水水质

CA1机组碱洗段和CA4机组碱洗清洗段废水，均送入太钢现有中和三站稀碱含油废水处理系统处理后回用，中和站稀碱处理设施出口：pH为7.9-8.1，悬浮物2-6 mg/L，化学需氧量（CODcr）10-22mg/L，氨氮0.025L，总油0.79-0.92mg/L，满足污水处理厂五期进水水质和设计出水指标限值要求。

CA1机组涂层工段和CA4机组涂层工段废水，均送入太钢现有中和三站含铬水处理系统处理后回用，中和站含铬废水处理设施出口：pH为7.9-8.2，悬浮物17-29 mg/L，化学需氧量（COD）106-180mg/L，氨氮6.59-7.33mg/L，六价铬0.022-0.04mg/L，总铬0.03-0.056mg/L，满足污水处理五期进水水质和设计出水指标限值要求。

工业废水处理五期出水水质指标：pH为7.7-8.1，悬浮物2-18 mg/L，化学需氧量（COD）11-18mg/L，氨氮2.37-5.06mg/L，总铬0.006-0.014mg/L，全盐量869-1879mg/L，满足一膜回用水进水水质指标限值要求。

（3）厂界噪声

太钢厂区设10个厂界噪声监测点位。噪声监测结果表明：厂界噪声昼间51-63dB（A）、夜间49-53dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的要求。

2、污染物排放总量控制

技改工程完成后，项目污染物排放总量为：颗粒物 0.85t/a、二氧化硫3.69t/a、氮氧化物34.39t/a。

2021年4月20日，太原市行政审批服务管理局以并审生环评[2021]9号文对本项目核定的污染物排放总量指标为：该项目污染物年排放量应控制在颗粒物4.61吨，氮氧化物63.06吨，二氧化硫3.69吨以内。

项目实际污染物排放总量满足总量控制指标要求，符合总量控制原则。

五、竣工验收意见

山西太钢不锈钢股份有限公司冷轧硅钢厂极薄规格高牌号无取向硅钢退火机组绿色化、智能化升级改造项目符合建设项目环境保护“三同时”要求，按照环评报告及批复文件的要求，建设和采取的污染防治设施及措施齐全，经验收监测，污染物达标排放，污染物排放总量满足核定总量指标要求。具备项目竣工环境保护验收的条件，同意通过验收。

六、后续要求

项目涉及生产设备和废气处理设施较多，应加强设备运行管理，确保废气处理装置运行正常、处理效果稳定、污染物长期稳定达标排放。

七、验收人员信息

见附表。

2022年8月31日