山西太钢不锈钢股份有限公司

产品结构优化升级炼钢系统技术改造工程

（阶段性）竣工环境保护验收意见

2022年8月31日，山西太钢不锈钢股份有限公司炼钢二厂依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织召开了山西太钢不锈钢股份有限公司产品结构优化升级炼钢系统技术改造工程（阶段性）竣工环境保护验收会议。

参加会议的有山西太钢不锈钢股份有限公司能源环保部、项目建设单位山西太钢不锈钢股份有限公司炼钢二厂、项目工程管理单位太钢工程管理部、环保设施设计和施工单位武汉天澄环保科技有限公司、工程监理单位山西震益监理有限公司、验收报告编制单位山西太钢工程技术有限公司、验收监测单位上海金艺检测技术有限公司太原分公司（原山西太钢环境监测有限公司）以及应邀参会的专家等。

与会人员现场查看了项目工程及环保设施建设情况，查阅了该项目环评报告及批复意见，听取了企业对环保设施及超低排放设施建设情况的汇报，查阅了项目竣工环境保护验收监测报告及相关资料。经认真讨论，形成验收意见如下。

一、项目基本情况

山西太钢不锈钢股份有限公司产品结构优化升级炼钢系统技术改造工程位于现有太钢不锈钢股份有限公司炼钢二厂北区车间内。该项目是对炼钢二厂实施产品结构优化升级炼钢系统技术改造工程，淘汰125万吨/年普通碳钢产能，置换为100万吨/年不锈钢生产能力。批复主要工程建设内容包括：（1）拆除现有1座180吨转炉改造为1座AOD炉，建设2座50吨合金熔化炉、1台3#离线修磨机；（2）将现有3#碳钢连铸机改造为不锈钢连铸机、1#铁水脱硫装置改造为脱磷装置；（3）配套建设或改造给排水、供电、燃气、机修、检验等公辅设施以及AOD炉一、二、三次除尘系统、合金熔化炉、3#离线修磨机、3#连铸火焰切割机等除尘系统等环保工程。

项目实际建设过程中，建设了环评建设内容中的1座50t合金熔化炉及其配套设施，替代原电炉的部分熔化能力；对现有倒罐站兑铁水、3#LF钢包精炼炉和RH真空脱气装置、3#180t转炉一次烟气及二、三次烟气的除尘装置进行了超低排放改造。本次环境保护竣工验收仅对已建成工程内容进行阶段性验收。

本次验收内容如下：

（1）新建的1座50t合金熔化炉及其配套设施和维修区域除尘装置。

（2）对现有倒罐站倒兑铁水、3#LF钢包精炼炉和RH真空脱气装置、3#180t转炉一次烟气及二、三次烟气的除尘装置进行超低排放改造。

2017年4月由中冶节能环保有限责任公司编制了《山西太钢不锈钢股份有限公司产品结构优化升级炼钢系统技术改造工程环境影响报告书》，2017年9月5日，太原市环境保护局以并审生环评[2017]011号对项目环评报告书予以批复。

本项目于2018年7月开工建设，2020年5月建成调试运行。

项目概算总投资额45243.52万元，其中环保投资4355万元，占总投资的9.63%。项目实际总投资10956万元，其中环保投资4643万元，占总投资的42.37%。

二、项目建设内容变动情况

（1）建设环评建设内容中的1座50t合金熔化炉及维修区域除尘装置；（2）对炼钢二厂现有倒罐站倒兑铁水、3#LF钢包精炼炉和RH真空脱气装置、3#180t转炉一次烟气及二、三次烟气的除尘装置由环评中的特别排放限值改造升级为超低排放改造。项目改造完成后，生产过程物耗和能源消耗降低，通过超低排放改造污染物排放总量较环评减少。

以上变动内容不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

项目配套建设环保设施有：

1、废气

（1）新建的1座50t合金熔化炉及维修区域产生的废气，采用1套袋式除尘器，净化后的废气经烟囱排放。

（2）超低排放改造内容

①倒罐站兑铁水过程中产生的烟气，采用1套袋式除尘器，净化后的废气经烟囱排放。

②3#LF钢包精炼炉上料、精炼过程和RH真空脱气装置运行过程中产生的烟气，采用1套袋式除尘器，净化后的废气经烟囱排放。

③3#180t转炉一次烟气在原有LT干电除尘基础上，增加1套湿式电除尘；3#180t转炉产生的二、三次烟气，采用1套袋式除尘器，净化后的废气经烟囱排放。

④电炉产生的烟气，采用1套袋式除尘器，净化后的废气经烟囱排放。

2、噪声

本项目涉及噪声主要为合金熔化装置运行时产生的噪声、除尘器风机产生的噪声。合金熔化装置设置独立的装置本体平台、下部全封闭室、设降噪吸风盖等多项消音处理，除尘器采取基础减振措施，排放筒增设消声器等进行降噪。

3、固废

本项目涉及一般固体废物主要为除尘器产生除尘灰，收集后全部送太钢烧结车间作为烧结配料回用。防渗工程

四、环保设施调试效果

2022年7月19日至7月29日，由上海金艺检测技术有限公司太原分公司进行了环保设施竣工验收监测。

监测期间，倒罐站（新铁水预处理）、3#LF钢包精炼炉+ RH真空脱气装置（旧铁水预处理）、合金熔化炉+维修区域、3#180t转炉、1#电炉等系统生产负荷在80.4-90.1%之间。

1、污染物达标排放情况

（1）废气

监测结果表明，倒罐站、3#LF钢包精炼炉+RH真空脱气装置、合金熔化炉+维修区域、3#180t转炉一次烟气、3#180t转炉二三次烟气、1#电炉等工序环节废气，经改造6套除尘设施的超低排放改造措施后，各除尘器出口颗粒物浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB14/2249-2020）中10mg/m³排放浓度限值。

炼钢二厂厂界颗粒物无组织排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB14/2249-2020)中8 mg/m³浓度限值要求。

（2）厂界噪声

本项目涉及噪声主要为合金熔化装置运行时产生的噪声、除尘器风机产生的噪声。采取降噪措施后，监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

2、污染物排放总量控制

本次改造工程后，以合金熔化炉替代电炉的部分熔化能力，并通过对现有设施进行超低排放改造，颗粒物排放量与改造前比不增加，符合总量控制原则。

五、竣工验收意见

山西太钢不锈钢股份有限公司产品结构优化升级炼钢系统技术改造工程符合建设项目环境保护“三同时”要求，新建1台合金炉及其配套设施，按照环评报告及批复文件的要求，建设和采取的污染防治设施及措施齐全，完成了本项目涉及的工序超低排放改造。经验收监测，改造工程污染物达标排放。具备项目竣工环境保护验收的条件，同意通过阶段性验收。

六、后续要求

本项目为阶段性验收，后序工程实施应另行组织竣工环境保护验收，并满足原环评批复内容及污染物排放总量指标要求。

七、验收人员信息

见附表。

2022年8月31日